В случае получения достоверной информации о применении противником БпЛА с каналом управления в диапазоне частот (700 МГц), отличным от стандартных, в комплексе «Гроза-04.ю» имеется возможность изменения заводских настроек. Для противодействия данным БпЛА необходимо выполнить следующие действия:

Особенности применения средств ПД БпЛА на технике

| Открутить болты крепления задней крышки устройства (болты крепления с правой и левой боковой стороны по 4 штуки) и снять заднюю крышку. |  |
| --- | --- |
| Открутить 3 болта крепления формирователей помехового сигнала AMPF 800 к каркасу устройства с верхней и нижней стороны и один болт (крепления массы) ослабить. |  |
| Открутить болты крепления верхней крышки формирователей помех (17 шт) |  |
| Сдвинуть верхнюю крышку в сторону для доступа к регулировочным резисторам. |  |

Для

исключения

поме

хового

влияния излучения

блоков, которые

нет необходимости регулировать,

отключить их с плат

ы

питания.

Для перестройки нижнего

формирователя

AMPF

800

,подключить к плате

управления 7 разъем,4 и 5 разъемы

из плат

ы

не извлекать (остальные

разъемы должны быть отключены)

Включить питание изделия,

включить кнопку 800/900 на

боковой панели изделия.

Включить анализатор спектра

частот (диапазон 690

-

810

МГц

)

R1

–

Верхний

R2

–

Нижний

Используя отвертку провести

регулировку резистором

R

2

смещение спектра сигнала по

часовой стрелке до необходимого

диапазона.

Резистором

R

при необходимости

1

выставить ширину спектра сигнала

и максимальной мощности.

Регулировка верхнего

фор

м

ирователя осуществляется

аналогично,

при этом необходимо

от платы пит

ания отключить

разъем 2,3,6,7,8(остаются

подключенными 1,4,5)

До настройки

После настройки