Изделие A34К представляет собой выносную направленную логопериодическую антенну и предназначена для использования в системах связи диапазона 300-400МГц (радиосвязь, передача телеметрии, радиоохрана, управление БПЛА и т. д).

Вход антенны замкнут по постоянному току для снижения вероятности выхода из строя подключаемого оборудования из-за статического электричества и грозовых разрядов.

| Электрические характеристики |  |
| --- | --- |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 300÷400 |
| Усиление, dBi | 7,6÷7,7 |
| Ширина ДН в Н -плоскости, град | 108÷110 |
| Ширина ДН в E -плоскости, град | 64÷66 |
| Отношение вперед/назад, дБ не менее | 16÷23 |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 1,6 |
| Допустимая мощность, Вт | 50 |
| Поляризация | Вертикальная/горизонтальная |
| Механические характеристики |  |
| Масса, г | 900 |
| Габаритные размеры без крепления, см | 61,5 х 50 х 5 |
| Разъем | N,UHF,TNC(опционально) |
| Материал антенны | Сталь |
| Защитное покрытие | Цинк, порошковая краска |
| Рабочий температурный диапазон, °С | -40....+50 |

Комплект поставки:

- Антенна A34К - 1шт.

- Инструкция - 1шт.

- Упаковка из картона - 1шт.

- Крепежный хомут -1шт

.

Радиус А34К диаграмма 300МГц V

Радиус А34К диаграмма 300МГц H

Радиус А34К диаграмма 400МГц V

Радиус А34К диаграмма 400МГц H