Поменять приветствие, при включении пульта.

Подготовка файла (требование к файлу).

- Форма - WAV

- Разрядность – 16 бит

- Частота – 32 КГц

- Моно

- Файл называем - Hello

Можно использовать любой конвертер, онлайн или установленный.

Подключение пульта.

- Включаем пульт

- Подключаем ГЫИ-кабель

- На экране пульта выбираем режим «USB Storage (SD)», пульт подключится как карта памяти

Загрузка файла.

- Открываем «Мой компьютер»

- Заходим в USB-накопитель, может иметь любую букву

- Переходим по пути: \SOUNDS\en\SYSTEM

- Заливаем в эту папку наш файл, с заменой.

Отключаем пульт от USB, выключаем, включаем и наслаждаемся новым приветствием.