Подключение тренерского пульта.

- Необходимое оборудование:

- Пульт с модулем, забинденный на дрон (тренер)

- Пульт без модуля (ученик)

- Кабель mini jack 3,5/ mini jack 3,5 до 20 метров.

- Настройка пультов.

Тренер:

- Заходим с настройки модели – кнопка MOD

- Страница SETUP (2/12)

- Строка Trainer

- Mode – Master/Jack

- Страница SPECIAL FUNCTIONS (10/12), настройки по изображению.

Назначаем тумблер для включение режима тренера, и в каком положении включен режим тренера.

(В примере это тумблер F)

Ученик:

- Заходим с настройки модели – кнопка MOD

- Страница SETUP (2/12)

- Строка Trainer

- Mode – Slave/Jack (он стоит по умолчанию. Но лучше проверить)

- Соединяем пульты с помощью кабеля.

- При выключенном режиме тренера, управление осуществляется через пульт ученика.

Стики на пульте тренера неактивны.

При отключении режима тренера, управление переходит на пульт тренера, ученический пульт отключается.