УТВЕРЖДАЮ                                                                                      НАЧАЛЬНИК ШТАБА В/Ч 41885

ПОЛКОВНИК                           К.Айтмйхамбетов

«___»________________20___г.

План конспект

Тема : «Трепет» и способы его применения в приёме-передаче информации

Занятие 1: Работа с программой трепет в режиме «ОПЕРАТОР ДРОНА».

| Время | Действия обучающего | Действия обучаемых |
| --- | --- | --- |
| Вводная часть 5 минут | Рассказываю: Программа «Трепет» в совокупности с 1001 прошивкой и операционной системой «COS» позволяют более продуктивно использовать БпЛА коптерного типа марки DJI для ведения разведки и нанесения огневого поражения системой сброса. Это полностью переработанная платформа карт, системы хранения и обмена данными, управления дронами. Новая платформа, при желании, может эффективно использоваться как система ситуационной осведомленности. При этом Трепет всё также сосредоточен на простоте в использовании и применении. В нем заложено: - Возможность накладывать векторные слои (дороги, улицы, дома) поверх спутниковых карт и гибко их настраивать. - Возможность отображать рельеф, горизонтали высот, ортофотоснимки (в формате mbtiles) - Отдавать и принимать целеуказание с возможностью определения координат цели в системах координат GPS (WGS84) и СК-42 (УСК-2000) - Корректировка артиллерии. Определение координат разрыва и автоматический расчет корректировки по сторонам света. - Помощь при сбросе боеприпасов. Быстрое включение нижней подсветки на 1 секунду кнопкой на экране. Разворот дрона по ветру и прицеливание в предполагаемую точку сброса с учетом ветра. - Переработаны возможности по наполнению тактической обстановки: установка вражеских, союзнических и сомнительных объектов различных типов. - Возможность перемещать объекты (с показом траекторий) и задавать объектам различные свойства их состояния (с понятным визуальным отображением на карте) - Оперативный обмен данными с другими участниками внутри локального контура. - Отображение полной тактической обстановки в дополненной реальности дрона. - Возможность GPS трекинга своих подразделений в дополненной реальности дрона. | Слушают, конспектируют, Запоминают. |
| Основная часть 50 минут | Рассказываю: За установкой приложения «Трепет» и регистрации средств БпЛА марки DJI в его системе обращаться к начальникам БпА соединений и подразделений где проходите службу. Самостоятельная установка невозможна. Заходим в приложение Выбираем раздел «ОПЕРАТОР ДРОНА» 28 25 24 23 1 Для активации приложения нужно получить код активации. Необходимо отправить ID устройства на старшего подразделения для получения кода активации приложения. Далее вводим свой позывной и код активации и нажимаем значёк готовности, при верном вводе данных должно открыться окно пилота дрона. 27 26 5 4 2 22 3 21 6 20 8 7 19 18 8 18 17 9 10 14 11 16 15 13 12 Интерфейс разделов режима «ОПЕРАТОР ДРОНА» - Количество ошибок и их описание - Координаты центральной точки карты и экрана оператора и высота - Азимут, удаление, высота от точки «ДОМ» - Режимы работы камеры, дополнительные функции - Группирование объектов, нанесение рубежей - Переключение режима осмотра карты 2D и 3D - Калибровка дрона по ИНС, смещение точки «ДОМ» - Центральной точки карты и экрана оператора - Увеличение масштаба карты - Уменьшение масштаба карты - Увеличение окна работы с картой - Уменьшение окна работы с картой - Наполнение и основа карты - Добавление объектов - Центровка карты по положению дрона - Проекция рельефа местности - Окно авионики - Окно РЭО - Режим корректировка артиллерии - Вкладка чата - Вкладка режима работы камеры - Вкладка режима фокусировки камеры - Настройки дрона - Уровень заряда, напряжения, температура АКБ - Уровень видеосигнала с указанием частоты - Уровень сигнала управления - Зуммирование камеры - Количество спутников Режимы работы камеры, дополнительные функции Выбор камеры из себя представляет следующие режимы работы дрона: - Режим съёмки панорамы «Шарик» - Режим зуммирования «Зум» - Режим телевизионной съёмки «ИК» - Режим работы дневной и тепловизионной камер «2 экр» - Режим работы от первого лица «FPV» Дополнительные функции - Режим подсвечивания контуров двигающихся объектов «Контуры» - Режим отображения дополненной реальности «Маркеры» - Режим отображения компаса на экране «Компас» - Режим отображения РЭО «Спектр» - Режим параллельного зуммирования камер «Связный зум» Группирование объектов, нанесение рубежей Даёт возможность актуализировать и изменять положение сил, а так же группировать объекты для их передачи, перемещения или удаления по необходимости. Переключение режима осмотра карты 2D и 3D Калибровка дрона по ИНС, смещение точки «ДОМ» Проводиться оператором для определения места положения дрона в пространстве и его стабилизации. ИНС- инерциальная навигационная система присутствует и в ряде комплексов БВС и служит точно для работы в условиях подавления спутниковой навигации. Позволяет выставлять место положение дрона на карте путём наведения центральной точки на место его нахождения и нажатия на вкладку «Дрон здесь» Так же возможна подбивка местоположения путем наведения камеры на ярко выраженный объект и наведением центральной точки карты на негоже, после чего нажать на вкладку «Смотрю сюда». Дрон автоматически зная высоту над рельефом и исходя из угла наклона камеры рассчитывает своё местоположение на местности. Вкладка «Точка дом» позволяет перемещать точку посадки в любое удобное место. Наполнение и основа карты Включают в себя возможности управления отображением: - РЭБ обстановки - Целей и разрывов - Нанесёных точек - Рисунков - ЛБС и опорных пунков В основу отображаемой карты входит: - Круговая линейка и проекция высот с расчётом радиовидимости - Наложение ортофотоплана - Рельеф местности - Наложение домов и дорог - Наложение спутниковых снимков и карт в формате mbtiles Добавление обьектов на карту Проводиться исходя из наблюдений оператором БпЛА и обмена информации между штабами подразделений указывая принадлежность и классификацию наносимого объекта. Имеется возможность градации объектов по принадлежности: враг, свой, неопознаный. А так-же перемещение объектов согласно изменениям в обстановке путём нажатия на нанесённый объект далее функция «сдвинуть» и после перемещения подтверждение новой позиции кнопкой «ОК». Данные наносимые на карту автоматически переправляются в общий чат и отображаются у всех туда включенных на их девайсах. При получении объектов из вне возможно установить в настройках их вывод в центр экрана карты, что позволяет оператору быстрее и не отвлекаясь на поиск цели перевести сектор наблюдения к этой цели. Проекция рельефа местности Проецирует радиовидимость относительно рельефа и высоты БпЛА оператора от заданной координаты до необходимого района, что позволяет заранее рассчитать возможности работы на различных высотах в зоне действий. Также имеется возможность смены частоты для более точного расчёта в открывшемся окне, его нижней части. Окно авионики Включает в себя отображение ряда параметров таких как: Азимут направления движения, скорость и направление ветра, путевую и воздушную скорость, высоты на уровнем моря и над точкой взлёта, крен и тангаж квадракоптера. Окно радио электронной обстановки Отображает радио электронную обстановку вокруг дрона и тем самым даёт понять уровень мощности сигнала от пульта к дрону и уровень помех. Что естественно помогает качественнее оценить РЭО и предпринять своевременные меры по недопущению потери оборудования. Также в этом окне отображаются используемые в данный момент частоты для управления и передачи видеопотока и их мощность и воздействие на них в этом диапозоне Режим корректировка артиллерии Выбрав цель или получив её мы видим её координаты в соответствующем окне Далее засекаем разрыв на местности и наблюдаем корректировку, стреляем дальше Нанесение огневого поражения заканчиваеться но нажатию V Вкладка чата Порядок подключения и настройки группового чата и его функционал использования. При подключении нескольких устройств к одной wifi сети, wifi мосты или wifi сети раздаваемые с устройств передача целей и обстановки происходит автоматически. В роли посредника тут выступает закрытый чат в «Telegram» выступающий в роли сервера. Для того чтобы система работала необходимо выполнить следующие действия: - Ввести аккаунт мессенджера «Telegram», добавиться в общий чат абонентов «Трепет» - Нажать вкладку сменить чат следовать подсказкам - Из под этого логина отправить в чат сообщение – Трепет - Нажать вкладку «ОК» Настройки дрона В данной программе иметься ряд настроек для оптимизации и удобства работы оператором с возможностью добавления или сворачивания ряда параметров функционала. При использовании дрона для работы с системами сброса с квадракоптера в приложении имеються вспомогательные функции. Так же предоставляется выбор для работы с подходящим типом боеприпаса для более точной выверки сброса. Функции противодействия средствам РЭБ и опознавания свой-чужой с регулировкой дистанции до ЛБС. Настройка функционала кнопок пульта управления. Раздел связи предоставляет возможность при необходимости автоматически переправлять в сторонние приложения поступающих маток из общего чата. Функционал работы с «1001 прошивкой» Данные о программе и обновлениях |  |
|  | Заключительная Часть 5 минут Данное приложение при отправке целеуказаний и персональных данных кодирует их на выходе передавая в чат Telеgram декодируя их на приёме из чата другими устройствами вследствие чего информация полученная в чате не может быть раскрыта а отображается правильно лишь на устройствах имеющих соответствующее программное обеспечение. Исходя из этого рекомендуется обновлять чаты не реже одного раза в неделю. Используемые аккаунты не должны быть вашими личными или кого-то из близких. Отвечаю на вопросы по теме. | Слушают, запоминают, делают выводы, задают вопросы |

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ-ШТУРМАН БпА БРИГАДЫ

МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ                                                          М.ЧЕКУЛАЕВ